Mシリーズ多段棚の仕様書

1．多段棚Mシリーズ

商品特徴

1．多段棚設計　独自開発のLED照明、栽培植物にピッタリの波長と強さ

2．一体化設計　スマートなデザイン　循環システムと照明を綺麗に隠れる外観

3.　食品向けの材質　非金属材料を使い、防水防湿、耐久性が優れる

4．組立簡単　部品リストと組立図に従って2人で30分組立できる。専用道具が必要なし。

多段棚Mシリーズ概要

| 商品 | 育苗棚 | 栽培棚 |
| --- | --- | --- |
| 外部寸法 | 1346＊942＊2449㎜ | 1346＊942＊2929㎜ |
| 栽培面積 | 1200＊900㎜ | 1200＊900㎜ |
| 成長スペース高さ | 200㎜ | 280㎜ |
| 育成パレートの寸法 | 600＊900㎜の2枚 | 600＊900㎜の2枚 |
| PPFD | 200 | 250 |
| 段数 | 4－10段 | 4－10段 |

＊循環システムの関係で、棚の下は40㎝のスペースが開いています。

そこにポンプが入っている水槽が入れることができます。

養液部の深さは87㎜、照明の厚みは47㎜で、各段の間のスペースは134㎜。

パレートの仕様

パレート寸法　600＊900㎜（1段2パレート）

栽培パレート穴数　27個＊２＝54個

育苗パレート穴数　90個＊2＝180個

栽培穴の寸法　20＊20㎜

栄養液の供給　NFT/DFT

パレート材質　pp（食品レベル）

照明の仕様

入力電圧：　AC220V-240V/100~277V

消費電力：　10～18W

寸法：1264*33*29㎜/900*38*35㎜

光効：2.1

定額寿命：36000時間

保護等級：IP65

並べ方：横並びと縦並び

横並べ1264㎜　　　　　　縦並べ　900㎜

適用植物：育苗、葉物、トマト、イチゴ、パプリカなど

多段棚の写真例